电热采暖设备操作简要说明

面板显示说明图例：

在家 ● 设置 18∶65 ⊙ 当前 16∶55 ↑

外出 ● 设置 18∶65 ⊙ 当前 16∶55 ↓

程控 ● 设置 18∶65 2 当前 16∶55 ↑

说明：

一、锅炉显示屏幕显示内容解释：

锅炉的应用程序共有三种模式：即在家、外出、程控；

在家 及时保持温度恒定，一直一个温度，例如一直保持屋内温度为18度。

外出 是保持屋内为防冻状态（温度可随意设定为5—25度）。

程控 是指锅炉按照不同时间段设置温度（比如：早晨05：30—7：30温度为20度；7：30—16：30温度为16度；16：30—21：00温度为18度；21：00—05：30为16度），时间段可以随时调整、温度可以随时调整（适合办公、厂房及上班族人使用，可节省大量取暖费）。

- 为锅炉运行功率显示，当显示为实心圆时代表锅炉为全功率运行；半实心圆时代表半功率运行；当显示3/4实心时代表锅炉为3/4功率运行。功率可按设置键后屏幕显示功率选择后按上、下箭头调整功率，箭头可循环调整。

⊙ 表示循环泵在运行，当该符号没有时代表泵停止循环。

本设备温控类型：室温温控温差为±1度；室温、高温温控温差为：±3度

设置18∶65表示设置室内温度和设置水温，即18为设置室内温度为18度，该温度可按上下箭头随意调整；65代表设置循环水温，可先按推出键后，屏幕显示设置水温后按上下箭头调整。

当前16∶55表示当前室温为16度，当前水温为55度；16度感测的是设备温度传感器感应温度（安装设备时，应尽量使该感应器放置室内，不要与墙体、设备、暖气管线相接触，以免感应温度不准。

2表示在程控状态下工作的时间段，当设备在第一时间段时显示为1，以此类推，共有1—4个时间段。

↑↓表示设备在制热和非制热状态，制热时箭头向上，不制热时箭头向下； 只有设置水温高于当前水温3度以上时才能制热，即箭头向上；当当前水温大于设置水温3度时设备停止加热，即箭头向下。

二、设备安装操作基本常识：

本设备连接方式非常简单，只要将设备出入水口与采暖管线给、回水管线连接即可；设备上端口为上（热出）水口，下端为回（回水）口。连接不能相反；设备上端出水口在安装管线时最好安装自动排气阀或者在加水时将该口松开，待空气全部排完后关紧（否则设备里面存有空气，设备显示“缺水保护，请及时加水”。

安装设备时建议在设备出水口安装一个自动放气阀。

设备装有感温探头，安装时感温探头应放置室内，不要与设备或者墙体等接触，保证正常感测室内温度。

膨胀水箱应加在回水管线主管线上，高于采暖管线最高点。

大庆华氏电磁热泵技术开发有限责任公司